Laboratório – Introdução à Metrologia Elétrica com o módulo potenciômetro e o ESP32

Objetivos

Uso do Software Arduino IDE

Configuração do ESP32 no Arduino IDE

Executar os procedimentos de metrologia elétrica com o módulo potenciômetro e o ESP32

Histórico/Cenário

Os sensores que serão utilizados no projeto de desenvolvimento tecnológico devem apresentar medidas confiáveis, de modo que a base de dados gerada pelo sistema projetado possibilite a extração de conhecimento da planta também confiável! Nesta atividade, você executará os procedimentos de metrologia elétrica utilizando o módulo potenciômetro e o ESP32.

Recursos necessários

- ESP32

- Um cabo USB para conexão ao PC

- Módulo potenciômetro de 10 kOhm

- Multímetro Fluke

Estudo dos principais conceitos em metrologia elétrica para execução de correção de medidas elétricas

Etapa 1: Principais conceitos em metrologia elétrica

- Descrição dos principais conceitos de metrologia elétrica disponíveis nas notas de aula em anexo (Fonte: PUC Goiás e o livro “Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial”):

  - Medir:

  - Mensurando:

  - Instrumento de medição:

  - Indicação da medida:

  - Indicação direta da medida e dê um exemplo:

  - Processo de medição:

  - Resultado da medição, sua equação e um exemplo numérico com uma régua:

  - Resultado base:

  - Incerteza da medição:

  - Incerteza de medição do conversor A/D do ESP32:

- Definição de erro sistemático, erro aleatório, tendência, correção e outros termos:

  - Erro de medição e sua equação:

  - Fontes de erros de medição:

  - Erro sistemático e um exemplo:

  - Erro aleatório e um exemplo:

  - Exatidão:

  - Precisão:

  - Equação do erro sistemático:

  - Tendência e sua equação:

  - Correção e sua equação:

  - Valor verdadeiro convencional:

  - Indicação corrigida:

  - Equação do erro aleatório:

  - Repetitividade e sua equação para um número finito de amostras:

  - Diferença entre erro e incerteza de medição:

Etapa 2: Cálculo de tendência e correção das medidas de tensão elétrica com o módulo potenciômetro e o ESP32

- Definição do medidor de referência (especificações técnicas metrológicas do datasheet do multímetro Fluke) para a medição de tensão elétrica no módulo potenciômetro

R.

- Utilize a prática “Lab - Introduction to Arduino_ADC_2025” e siga os procedimentos a seguir para realizar a correção das medidas de tensão realizadas na referida prática.

  - Cálculo da tendência para as medidas da tabela da prática. Apresente as tabelas de medidas, conforme exemplo disponível na aula 2 em anexo. Cole a tela do monitor serial para cada uma das medidas de tensão do ESP32 (uma tela por tabela).

| Valor ajustado no potenciômetro e medido com o Voltímetro (V) | Valor calculado pelo programa (Vax) [V] |
| --- | --- |
| 0,50 V |  |
| 0,50 V |  |
| 0,50 V |  |
| 0,50 V |  |
| 0,50 V |  |
| 0,50 V |  |
| 0,50 V |  |
| 0,50 V |  |
| 0,50 V |  |
| 0,50 V |  |
| 0,50 V |  |
| 0,50 V |  |
| Média: |  |
| Desvio-padrão: |  |
| Tendência (Td = I – VVC): |  |
| Correção (C): |  |

| Valor ajustado no potenciômetro e medido com o Voltímetro (V) | Valor calculado pelo programa (Vax) [V] |
| --- | --- |
| 1,00 V |  |
| 1,00 V |  |
| 1,00 V |  |
| 1,00 V |  |
| 1,00 V |  |
| 1,00 V |  |
| 1,00 V |  |
| 1,00 V |  |
| 1,00 V |  |
| 1,00 V |  |
| 1,00 V |  |
| 1,00 V |  |
| Média: |  |
| Desvio-padrão: |  |
| Tendência (Td = I – VVC): |  |
| Correção (C): |  |

| Valor ajustado no potenciômetro e medido com o Voltímetro (V) | Valor calculado pelo programa (Vax) [V] |
| --- | --- |
| 1,50 V |  |
| 1,50 V |  |
| 1,50 V |  |
| 1,50 V |  |
| 1,50 V |  |
| 1,50 V |  |
| 1,50 V |  |
| 1,50 V |  |
| 1,50 V |  |
| 1,50 V |  |
| 1,50 V |  |
| 1,50 V |  |
| Média: |  |
| Desvio-padrão: |  |
| Tendência (Td = I – VVC): |  |
| Correção (C): |  |

| Valor ajustado no potenciômetro e medido com o Voltímetro (V) | Valor calculado pelo programa (Vax) [V] |
| --- | --- |
| 2,00 V |  |
| 2,00 V |  |
| 2,00 V |  |
| 2,00 V |  |
| 2,00 V |  |
| 2,00 V |  |
| 2,00 V |  |
| 2,00 V |  |
| 2,00 V |  |
| 2,00 V |  |
| 2,00 V |  |
| 2,00 V |  |
| Média: |  |
| Desvio-padrão: |  |
| Tendência (Td = I – VVC): |  |
| Correção (C): |  |

| Valor ajustado no potenciômetro e medido com o Voltímetro (V) | Valor calculado pelo programa (Vax) [V] |
| --- | --- |
| 2,50 V |  |
| 2,50 V |  |
| 2,50 V |  |
| 2,50 V |  |
| 2,50 V |  |
| 2,50 V |  |
| 2,50 V |  |
| 2,50 V |  |
| 2,50 V |  |
| 2,50 V |  |
| 2,50 V |  |
| 2,50 V |  |
| Média: |  |
| Desvio-padrão: |  |
| Tendência (Td = I – VVC): |  |
| Correção (C): |  |

| Valor ajustado no potenciômetro e medido com o Voltímetro (V) | Valor calculado pelo programa (Vax) [V] |
| --- | --- |
| 3,00 V |  |
| 3,00 V |  |
| 3,00 V |  |
| 3,00 V |  |
| 3,00 V |  |
| 3,00 V |  |
| 3,00 V |  |
| 3,00 V |  |
| 3,00 V |  |
| 3,00 V |  |
| 3,00 V |  |
| 3,00 V |  |
| Média: |  |
| Desvio-padrão: |  |
| Tendência (Td = I – VVC): |  |
| Correção (C): |  |

É possível fazer uma única correção para todos os valores medidos?

R.

  - Cálculo da correção a ser inserida no programa de computador da prática.

R.

  - Cálculo da estimativa da repetitividade (número finito de amostras) para 95,45% de probabilidade (Re = t.u).

R. v =   ; t =  ; u =  ; Re =  ; Faixa de valores =  .

  - Código Arduino da prática atualizado com a correção. Não se esqueça de comentar o código! Lembre-se: Código bonito é código comentado!!! Apresente o resultado ao monitor/professor!

R.

  - Atualize o fluxograma da prática no drawio e cole-o aqui. Baixe o arquivo drawio, pois você deverá anexá-lo na NetAcad.

R.